招标文件

（家具类）

中国·深圳

## 项目信息

项目名称：  哈工大智慧教室课桌椅及卡位采购

项目类型：  货物类

采购方式：  公开招标

## 投标文件初审表

（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）

| 资格性检查表 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见《招标公告》“投标人资质要求”，其中未列示的资格要求不得导致废标） |
| 符合性检查表 |  |
| 2 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 3 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 4 | 投标总价或分项报价高于预算限额的 |
| 5 | 同一项目出现两个或以上报价 |
| 6 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见） |
| 7 | 投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限 |
| 8 | 投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定的期限 |
| 9 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求； |
| 10 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）；未提供材料样品的 |
| 11 | 《技术规格偏离表》或《商务需求偏离表》填写不全、不明或不实 |
| 12 | 投标文件存在规避信息公开情形的 |
| 13 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 14 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 15 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 评标信息

招标文件中的第一个“评标信息”的内容必须与本表一致。如评分内容不一致，以本表的评分内容为准。

评审方法：根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》有关规定和采购人选择的评审方法，本项目评审方法采用 综合评分 法（详见“第二册通用条款第七章”）。评标委员会评审后综合评分最高的投标人为中标候选供应商。

评标方法：综合评分法

| 序号 | 评分项 |  |  |  |  |  |  |  | 权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 投标报价最低的为评标基准价 |  |  |  |  |  |  |  | （评标基准价/投标报价）×30 |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
|  | 序号 |  |  | 评分因素 |  | 权重 |  | 评分方式 | 评分准则 |  |
|  | 1 |  |  | 技术规格偏离情况 |  | 15 |  | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得15分，其中，标注为▲的重要参数，每负偏离一项扣4分；其他普通参数每负偏离一项扣2分。扣完为止。 |  |
|  | 2 |  |  | 合格的检测报告 |  | 5 |  | 专家打分 | 投标人须在投标文件中提供2018年或2019年具有CMA资质合格检测报告的原件扫描件（原件备查）。检测内容须全部合格，具体的检测内容详见 “第二章 项目需求”的“六、检测报告”。每提供一项符合要求的合格检测报告得1分，都提供得5分，未提供的或检测不合格的不得分。 |  |
|  | 3 |  |  | 材料样品 |  | 10 |  | 专家打分 | 评审委员会根据材料样品情况进行横向比较，按优10分，良6分，中2分，差0分打分。未按照规格要求提供样品的或提供的样品不全的则本评分项的得分为0分。 具体的样品明细要求详见 “第二章 项目需求”的“五、材料样品要求”。 |  |
|  | 4 |  |  | 奖项 |  | 5 |  | 专家评分 | 根据省委办公厅、省政府办公厅《关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施》（粤办发〔2018〕43 号），对获得国家行政主管部门认定的家具设计金奖、绿色工厂等的企业，提供相关证明材料扫描件。每提供一项得3分，提供两项或两项以上的得满分，一项都未提供则不得分。 |  |
| 3 | 商务需求 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 序号 |  |  | 评分因素 |  | 权重 |  | 评分方式 | 评分准则 |  |
|  | 1 |  |  | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 |  | 4 |  | 专家打分 | 投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得4分，每负偏离一项扣1分。 |  |
|  | 2 |  |  | 免费保修期外售后服务条款偏离情况 |  | 3 |  | 专家打分 | 投标人应如实填写《免费保修期外售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣1分。 |  |
|  | 3 |  |  | 其他商务条款偏离情况 |  | 3 |  | 专家打分 | 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得3分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |  |
| 4 | 诚信情况 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 序号 |  |  | 评分因素 |  | 权重 |  | 评分方式 | 评分准则 |  |
|  | 1 |  |  | 诚信 |  | 5 |  | 专家打分 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |  |
|  | 2 |  |  | 合同履约评价 |  | 10 |  | 专家打分 | 在深圳市范围内高校政府采购项目履约评价分数≥90，提供五份即得满分10分，每提供一份得2分 |  |
|  | 3 |  |  | 售后服务星级认证 |  | 5 |  | 专家打分 | 五星认证为5分，四星4分，三星3分，二星2分，一星1分，无星为0分 |  |
| 5 |  | 综合实力 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 1 | 投标人近三年同类业绩（截止日为本项目公告发布之日） |  | 5 |  | 专家打分 |  |  | 提供5个同类业绩（（单笔合同金额≥300万））即得满分5分，提供1个得1分，未提供的不得分。投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和验收报告，否则不得分。 |

## 定标方法

定标方法：根据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》有关规定和采购人选择的评审方法，本项目评审方法采用 综合评分法（详见“第二册通用条款第七章”）。评标委员会评审后综合评分最高的投标人为中标候选供应商

# 目录

第一章  招标公告

第二章  招标项目需求

第三章  投标文件格式、附件

第四章  政府采购合同的签订、履行及验收

## 第一章  招标公告

投标人资质要求：

  - 具有独立法人资格及相关行业资质（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）；

  - 本项目不接受联合体投标;不接受投标人选用进口产品参与投标；

  - 参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录，要求作出书面承诺。

## 第二章  项目需求

## 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“对投标人资质要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标截止日期 | 2019年6 月 19 日17:00（北京时间） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 单位名称:哈尔滨工业大学（深圳） 地址：深圳市南山区西丽大学城哈工大校区H706室 邮编：518055 联系人：管娇玉 咨询电话：26033869 |
| 5 | 投标保证金额 | 投标保证金账户信息： 账户名称： 帐 号： 开户银行： 行 号： |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

## 二、货物清单

（一）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019-JJ-01 | 课桌椅及卡位 | 1 | 批 |  | 750000 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 规格型号（W*D*H） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博士卡位 | 1400*1400*1200 | 100 | 张 | 拒绝进口 |
| 2 | 2人连排桌椅 | 1100*880*825 | 30 | 位 | 拒绝进口 |
| 3 | 椅 | 500*504*870 | 150 | 张 | 拒绝进口 |
| 4 | 梯形桌 | （长边825+短边335）*500*750 | 120 | 张 | 拒绝进口 |
| 5 | 花瓣形桌 | 750*550*750 | 30 | 张 | 拒绝进口 |
| 6 | 圆形桌 | Φ1900*750 | 12 | 张 | 拒绝进口 |
| 7 | 椭圆弧形桌 | 2300*850*750 | 14 | 张 | 拒绝进口 |
| 8 | 带写字板的活动轮椅 | 775*762*905 | 60 | 张 | 拒绝进口 |

注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

## 三、项目背景

#### 本项目位于西丽深圳大学城哈尔滨工业大学(深圳)教学楼。

## 四、具体技术要求

说明：投标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按《技术规格偏离表》中的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 博士卡位 | 1.规格：1400*1400*1200 2.屏风：铝合金框架3段式屏风，主体骨架受力部分壁厚不低于1.2mm，屏风为5MM钢化磨砂玻璃+凸点钢板烤漆，钢板厚度不低于0.8mm其中一块屏风带15cm的挂件槽，底脚带凸起大容量走线槽。 3.垂直于中轴线上的屏风上部为钢化磨砂玻璃，玻璃厚度不低于4mm；玻璃下部为钢板烤漆，钢板厚度不低于0.8mm。屏风厚度不低于25mm。 4台面板：台面板为浮雕木纹色三聚氰胺浸渍纸饰面刨花板，25mm厚，厚度2.0mmPVC封边。台面无拼缝，桌面配置塑胶上线盒。 5.可根据采购单位的要求冲孔，便于安装强弱电模块；带屏风水平调校，范围不低于20mm。每个卡位包含两块1400*1200屏风，一块600*1200屏风，铝合金银色脚架，50MM*20MM*T2MM 6.后期检测验收依据标准： GB/T 22792.1-2009 《办公家具 屏风 第1部分：尺寸》 GB 22792.2-2008 《办公家具 屏风 第2部分：安全要求》 GB/T 22792.3-2008 《办公家具 屏风 第3部分：试验方法》 屏风允许载荷：100kg |
| 2 | 2人连排桌椅 | 1.规格：1100*880*825 ▲2.座板和背板：采用多层板经模具热压成型，面贴0.7MM防火板，2.0MMPVC封边；座板尺寸：长：450±5mm,宽380±5mm, 厚度为15±2mm。背板尺寸：长为1095±10mm, 宽为183±10mm,厚度为10±2mm。 ▲3.座固定件：采用厚3.0热轧板经模具冲压成型，与座板紧固后，再与厚1.0冷轧板座底部装饰件紧固。 ▲4.背板上下装饰铝条（4根）：采用优质铝合金经模具拉伸成型，表面经防氧化处理，总长为1095±5mm, 截面长31±2mm,宽为16±2mm，壁度为1.5mm之间。 ▲5.下横梁：采用优质铝合金经模具拉伸成型，表面经防氧化处理，总长为 1090±5mm, 截面长68±5 mm宽为65±5 mm，壁度为2~3mm之间。（横梁左右两边用长68±1mm宽69±1mm， PA材质封盖。） ▲6.上横梁：采用优质铝合金经模具拉伸成型，表面经防氧化处理，总长为1090±10mm； 截面长65±5 mm宽为53±5mm，壁度为2~3mm之间。（横梁左右两边用长62±5mm宽56±2mm， PA材质封盖。） ▲7.脚架：采用优质2mm热轧板模压后，经地氧化碳焊接而型，表面采用防锈静电喷银油处理。脚架形状为椎形，上圆直径为52±5mm，下圆直径为180±5mm，与优质脚板底4mm和脚面8mm厚热轧板焊接，地脚孔有四个孔，后脚横向两个孔距离为115±5mm，后脚两个孔与前脚孔距离为168±5 mm。 ▲8.背架：采用优质2.5mm热轧板与6mm热轧板模压后，经地氧化碳焊接而型，表面采用防锈静电喷银油处理。背架与下横梁固定孔距为80±5mm，背架与上横梁固定孔距为120±5mm ▲9.书网：采用∅6优质圆铁，经折弯、冲压、焊接成型，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大 写字板：采用多层板贴防火板，长为1100±5mm, 宽为300±5mm,厚度为18±2mm，后经PVC封边精制而成，牢固耐用，不裉色。写字板采用固定式，并可根据现场实际情况定制。 10.后期检测验收依据标准： SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 QB/T 4071-2010 《课桌椅》 |
| 3 | 椅 | 1.规格：500*504*870 ▲1.背胶板采用优质PA+GF多元素复合材料经模具注塑成型。椅背长450±3mm，宽456±3mm，胶壳平均厚度为4mm。 ▲2.座胶板采用优质PA+GF多元素复合材料经模具注塑成型。长453±3mm，宽469±3mm，胶壳平均厚度为4mm。 ▲3.整款产品钢架采用优质冷轧钢管（φ22xT1.5mm）经模具冲压焊接组合成型，牢靠稳固，表面经防静电喷涂处理。靠背采用自动回复装置，持久耐用，而且无回位噪音,背后倾仰度：25度±1度，背板座板颜色：彩色，脚轮：黑色2寸PU骆驼轮 4.后期检测验收依据标准： QB/T 4071-2010 《课桌椅》 |
| 4 | 梯形桌 | 1.规格：（长边825+短边335）*500*750 2.台面板：采用优质彩色三聚氰胺饰面的中密度纤维板为基材，经防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25MM，2MMPVC封边， 3.优质钢管圆脚架直径30*T1.2MM，表面经酸洗磷化防锈处理再静电喷涂，短边圆管脚带尼龙脚轮，加书网带书包挂钩，书网采用圆铁 Φ4 mm而成，产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 4.后期检测验收依据标准： SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 QB/T 4071-2010 《课桌椅》 |
| 5 | 花瓣形桌 | 1.规格：750*550*750 2.台面板：采用优质彩色三聚氰胺饰面的中密度纤维板为基材，经防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25MM，2MMPVC封边。圆弧台面，根据采购方需求深化设计。 3.优质钢管圆脚架直径32*T1.2MM，表面经酸洗磷化防锈处理再静电喷涂，直边圆管脚带尼龙脚轮，加书网带书包挂钩，书网采用圆铁 Φ4 mm而成，产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 4.后期检测验收依据标准： SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 QB/T 4071-2010 《课桌椅》 |
| 6 | 圆形桌 | 1.规格：Φ1900*750 2.台面板：采用优质彩色三聚氰胺饰面的中密度纤维板为基材，经防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25MM，2MMPVC封边， 3.优质钢管脚架直径60*T1.3MM，表面经酸洗磷化防锈处理再静电喷涂，桌面加双面翻盖走线，单面翻盖下安装三角形电源插板金属盒，标配四个方形插线孔，加书包挂钩， 4.后期检测验收依据标准： SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 |
| 7 | 椭圆弧形桌 | 1.规格：2300*850*750 2.台面板：采用优质彩色三聚氰胺饰面的中密度纤维板为基材，经防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25MM，2MMPVC封边。圆弧异形台面，根据采购方需求深化设计。 3台脚架采用优质电解钢板，板厚0.8MM，表面静电喷涂，配键盘架，主机面板外露，桌面含一个翻盖插线装置，翻盖下安装电源插板金属盒，可放升降显示屏，两人一屏及升降系统，（家具不含系统及显示屏），根据采购方需求开孔及配合走线设计。 4 后期检测验收依据标准： SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 |
| 8 | 带写字板的活动轮椅 | ▲1.规格：775 *762 *905mm,(盘：530*595*295，身：585*590*470） ▲2.椅子面彩色，规格≥宽585 mm×深590 mm×高470mm, 采用PP塑料，符合环保标准，背座镂空设计，带扶手。椅座可360度旋转的。 ▲3.写字板：规格≥长500 mm×宽300 mm，不小于16mm厚，面板PP全新塑料，带笔槽，下层采用PA尼龙塑料，中间配有2.5mm厚钢板，承重不小于25公斤，隐藏式杯架，可360度旋转。写字板支架, 由铝合金折叠件和管壁不小于2.0mm厚电镀，尼龙设计的铝合金件旋转按钮 ▲4.支架：PA材质 ▲5.脚盘：PP材质，可以存放背包和个人用品 ▲6.脚轮：PA材质，万向轮。 7.后期检测验收标准： QB/T 2280-2016《办公椅》 |

## 五、材料样品要求

说明：1、材料样品与投标文件《技术规格偏离表》中对应的投标内容存在不符的，评委会可根据情况视为《技术规格偏离表》填写不实，初审不通过。

2、未提供材料样品的，评委会可根据情况视为《投标文件初审表》中《符合性检查表》第9条的情况，初审不通过。

3、材料样品将作为验收产品的主要依据之一。

(一)材料样品清单

| 序号 | 样品名称 | 样品说明 | 规格要求（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单椅写字板及连接配件 | 写字板：规格≥长500 mm×宽300 mm，不小于16mm厚，面板PP全新塑料，下层采用PA尼龙塑料，中间配有2.5mm厚钢板，承重不小于25公斤，隐藏式杯架，可360度旋转。写字板支架, 由铝合金折叠件和管壁不小于2.0mm厚电镀，尼龙设计的铝合金件旋转按钮 | 500*300 | 1 |
| 2 | 桌面板 | 彩色三聚氰胺饰面的中密度纤维板为基材，面板厚度25MM， | 200*200 | 1 |
| 3 | 屏风卡位台面板 | 浮雕木纹色三聚氰胺浸渍纸饰面刨花板，25mm厚， | 200*200 | 1 |

备注：投标人须提供上表所列材料样品，在规定的时间内送至指定地点参与样品技术评分；未按照规格要求提供样品的或提供的样品不全的，则评分项“材料样品”的得分为0分。

#### 1.摆样评分样品说明

特别说明:本项目评审专家组依照技术规范，对投标人提供的样品进行现场评分。

1.1交样产品：详见“（一）材料样品清单”。

1.2交样时间与地点： 请投标供应商2019 年 6 月21 日14点前，将样品送至深圳市西丽哈尔滨工业大学。超过指定送样时间将视为未提供样品。

1.3 所有交样产品不能带有任何生产厂家商标，或者相关的标记标识，一旦发现将视为未提供摆样样品。

## 六、检测报告

| 序号 | 货物名称 | 检测报告 | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 具有CMA资质认可的第三方检测机构出具的检测报告 | 抗盐雾，18小时，1.5MM以下锈点≤20点dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计） |
| 2 | 刨花板 | 具有CMA资质认可的第三方检测机构出具的检测报告 | 含水率3.0~13.0%，板内密度偏差±10%，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%，甲醛释放量≤0.124mg/m3； |
| 3 | 铝材 | 具有CMA资质认可的第三方检测机构出具的检测报告 | 抗盐雾，18小时，1.5MM以下锈点≤20点dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计） |
| 4 | 喷涂粉末 | 具有CMA资质认可的第三方检测机构出具的检测报告 | 可溶性铅≤90,可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60 |
| 5 | 椅 | 具有CMA资质认可的第三方检测机构出具的检测报告 | 甲醛释放量≤1.5mg/L； 力学性能：试验后课桌椅应无断裂，用手揿压各部件应无永久性松动，零部件应无严重影响使用功能的磨损或变形，五金连接件应无松动，活动部件开关灵便； 喷涂层附着力不低于3级； 安全性：所有零件应无破损，与人体接触部位应无尖锐物，不能随意拆卸 |

备注：

1、投标文件应按招标文件要求提供相应检测报告。

2、检测报告（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）检测报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；检测报告尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。

## 七、商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 1.1货物免费保修期5年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  |  | 1.2质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。 |
|  |  | 1.3所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。 |
|  |  | 1.4投标人提供的服务必须与投标人在招标文件中承诺的范围一致。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 违约责任 | 3.1投标人应按其投标文件中的承诺，如在生产过程中出现偷工减料，减少相关工艺，导致产品验收不合格，致使采购方使用拖延，影响采购方正常供应需求，则采购方有权根据《深圳经济特区政府采购条例》的规定对中标人进行处罚。 |
|  |  | 3.2投标人中标后，在生产过程中如果出现弄虚作假，经采购单位警告不改正，采购单位有权按照有关法律法规进行处理。 |
|  |  | 3.3保修期内如中标单位不及时响应采购单位维修要求，致使采购单位造成经济损失，或经多次通知仍不响应，采购单位有权扣除质保金，且质保期内的义务中标单位也仍不免责。 |
| 4 | 其他 | 4.1根据投标文件中的承诺及合同需求，进行其他售后服务工作。 |
|  |  | 4.2投标文件中必须响应各种售后服务并做出承诺，并可提供其它详细的额外优惠条件以及有关承诺。 |
|  |  | 4.3技术培训方案：对于售后产品，投标单位应该对采购方的保洁人员进行对家具的维护保养培训，定期检查。 |
|  |  | 4.4投标人在深圳设有直营或营业网点或售后服务机构，提供证明文件。有专门的售后服务团队及深圳市内售后服务电话：投标人须在投标文件中提供售后服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。提供近3个月社保证明。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 终身服务 | 保修期后，定期对货物进行维护保养及正常的零部件维修，不 收取任何费用，需要更换零部件的，只收取零部件成本费用。 |
| 2 | 关于保修期后维修响应及故障解决时间 | 保修期后故障响应时间：由生产厂家提供售后服务，24小时内服务到位。 |
| 3 | 免费保修期外建议 | 免费保修期外，中标单位有义务向采购单位对维修家具等情况提出合理建议供采购单位考虑。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货期的要求：签订合同，确定样板，开始下单生产45天（日历日）内交付完毕。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3中标单位必须根据采购单位的地点、时间等其他要求进行交货，且所交货物必须是验收合格的产品。 |
|  |  | 1.4“具体技术要求”中注明的规格大部分为实测尺寸，但主体楼还在施工阶段，具体尺寸可能存在偏差，中标供应商须根据实际场地进行测量并经采购方同意后方可对尺寸进行相应调整（价格不作调整），单位为毫米（mm），且计量单位可能省略。 |
|  |  | 1.5确定中标人后10个工作日内签订合同。 |
|  |  | 1.6本项目一次性交货，交货后由甲方对货物进行检测，如检测结果不合格，采购方有权返回货物至中标人，直到合格为止。 |
|  |  | 1.7全部货物验收合格后，由中标人申请并提交相关资料，经采购人审核手续资料齐全后，10个工作日内付款给中标人。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、在生产过程和交货过程中，严格按照招标文件具体技术规格要求，在相关检测机构和部门进行抽检，且全部抽检结果合格。 |
|  |  | 2.3采购人有权要求第三方对质量进行全程质量监控，服务内容包括生产过程监督抽样及检测工作、出具家具质量验收报告（CMA）等内容，投标人需配合第三方监理工作；抽样或检测不合格的，所产生的所有费用由投标人承担。 本项目所有原材料及家具成品，环保标准必须符合SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料有害物质限量》，质量及性能须符合现行有效的国家标准或相关标准。监理单位有权根据实际交货的产品确定检测标准。抽样为随机抽取，抽检的样品种类或数量可能会根据实际情况加以调整。如原材料、半成品、成品的检测结果不合格，中标企业应对同款产品或使用同类零部件的产品无条件退换货，直至提供合格的产品为止，否则视为违约。因首次检测不合格而导致的再次抽样、检测的费用由中标企业支付。检测样品由中标方提供，采购方不增加费用。因检测而导致的样品的破坏由中标方自行承担，破坏后的样品由企业免费增补并安装至采购单位指定地点。因监理方将成品抽样检测，暂时缺少的家具，为不影响采购方正常使用，中标方应提供可临时替用家具，直到新补的货物到位。 - 常规抽样费及差旅费：如抽样地点在深圳市内，则由家具监理方承担；如抽样地点在广东省内深圳市外，则三次以内的抽样费、差旅费用由家具监理方承担，三次以外的由中标企业承担。如抽样地点在广东省外，则所有的抽样费、差旅费由中标企业承担。所有样品的整改而导致的检测费、差旅费、抽样费由中标企业承担。 如因中标企业破坏已封样样品或封条，需要进行重新抽样，则抽样的人工费及交通费由中标企业承担。中标企业如偷换已封样样品，需要进行重新抽样，则抽样的检测费、人工费及交通费由中标企业承担。情节严重将将予以处罚。如中标企业的产品生产地点不在供应商注册登记的工厂地址，经甲方同意，监理单位可前往抽样；但如果生产地点涉及一个以上，或不在深圳市内，监理方有权向中标企业加收人工费及交通费。 |
| 3 | 关于生产 | 3.1所有产品必须送样到采购单位确定颜色、样式、抽检报告合格后方进行大货生产。每份货物需有采购单位logo及所属科室。 |
|  |  | 3.2在生产前，中标单位有实地核实尺寸的责任，中标单位必须到采购单位现场测量场地及确认尺寸是否符合现有场地要求，如中标单位盲目生产或未确认尺寸是否能就场地进行安装，所产生的后果均有中标单位自行负责。 |
|  |  | 3.3生产过程中，中标单位应无条件接受采购方的监督、检查。有必要时，应按照采购单位的要求进行成品样板间家具的生产，否则一切后果由中标单位负责。 |
| 4 | 关于付款 | 4.1合同签订后10 个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款。 |
|  |  | 4.2本项目一次交付，货物完成安装及顺利验收合格后，即采购人签署验收报告后10个工作日内，支付70%款项。 |
|  |  | 4.3因政府其他部门核批导致付款延迟的，中标人不得因此要求采购人承担相关责任。 |
|  |  | 4.4 付款方式以签订合同为准。 |

## 八、政策导向

1、按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《中共深圳市委、深圳市人民政府关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）等的要求，以下产品列入政府优先采购清单，我市政府采购组织实施中，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：

财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）首页。

2、进入以上清单范围的投标产品将在评标时获得竞争优势。

3、2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

## 第三章  投标文件格式、附件

望各供应商要珍惜本次投标机会，诚实、守信、依法、依规投标。

投标文件组成：

1.投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）承诺函

（3）分项报价清单表

（4）投标人情况介绍

（5）货物说明一览表

（6）技术规格偏离表

（7）商务需求偏离表

（8）投标人认为需要加以说明的其他内容

2.投标文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

（1）法定代表人证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）项目实施方案

（4）售后服务方案

- 投标文件正文（信息公开部分）

### 一、投标函

致： 哈尔滨工业大学（深圳）

1、根据已收到贵方的招标编号为的项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、我方同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标，其投标保证金将全部被没收。

3、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

4、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

投标人：单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：电话：传真：

开户银行名称：					开户银行账号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：年月日

### 二、政府采购投标及履约承诺函

致：哈尔滨工业大学（深圳）

我公司承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的社保和专业技术能力。

3.我公司参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

4.我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

5.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8. 我公司保证不违法分包转包。

9. 我公司承诺所投办公家具均使用低挥发性有机物含量涂料生产。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

公司名称：

年   月    日

### 三、分项报价清单

- 项目报价表

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2.投标总价应为以上各分项价格之和；

3.本表格式不得修改；

4.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

5.投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致废标。

6.开标一览表的投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

7.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

（二）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式参照《（一）项目报价表》表格，但须提供相应的品牌、规格型号、原产地、单价等详细信息

（三）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

### 四、投标人情况介绍

- （一）供应商资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件“投标人资质要求”提供相关的资质证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按废标处理。）

- （二）技术保障措施（格式自定）

详细说明用于本项目的保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆、生产设备等）

- （三）家具安装调试

- 详细说明家具安装调试采用的措施

- （四）合格的检测报告

- 检测报告距开标日期一年内，具有CMA资质，且所有检测项目均合格

- （五）节能环保

- （六）投标人认为需提供的其他证明文件

提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件（如评标信息中涉及的各种证件（身份证除外）、设备发票等，未涉及的可以不提供）

### 五、货物说明一览表

投标人名称招标编号

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 产品来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“产品来源”请注明：“自主生产”或“代工生产”或“代理销售”或“其它合法购销渠道”

2、提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等相关资料

### 六、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博士卡位 | 1.规格：1400*1400*1200 2.屏风：铝合金框架3段式屏风，主体骨架受力部分壁厚不低于1.2mm，屏风为5MM钢化磨砂玻璃+凸点钢板烤漆，钢板厚度不低于0.8mm其中一块屏风带15cm的挂件槽，底脚带凸起大容量走线槽。 3.垂直于中轴线上的屏风上部为钢化磨砂玻璃，玻璃厚度不低于4mm；玻璃下部为钢板烤漆，钢板厚度不低于0.8mm。屏风厚度不低于25mm。 4台面板：台面板为浮雕木纹色三聚氰胺浸渍纸饰面刨花板，25mm厚，厚度2.0mmPVC封边。台面无拼缝，桌面配置塑胶上线盒。 5.可根据采购单位的要求冲孔，便于安装强弱电模块；带屏风水平调校，范围不低于20mm。每个卡位包含两块1400*1200屏风，一块600*1200屏风，铝合金银色脚架，50MM*20MM*T2MM 6.后期检测验收依据标准： GB/T 22792.1-2009 《办公家具 屏风 第1部分：尺寸》 GB 22792.2-2008 《办公家具 屏风 第2部分：安全要求》 GB/T 22792.3-2008 《办公家具 屏风 第3部分：试验方法》 屏风允许载荷：100kg |  |  |  |
| 2 | 2人连排桌椅 | 1.规格：1100*880*825 ▲2.座板和背板：采用多层板经模具热压成型，面贴0.7MM防火板，2.0MMPVC封边；座板尺寸：长：450±5mm,宽380±5mm, 厚度为15±2mm。背板尺寸：长为1095±10mm, 宽为183±10mm,厚度为10±2mm。 ▲3.座固定件：采用厚3.0热轧板经模具冲压成型，与座板紧固后，再与厚1.0冷轧板座底部装饰件紧固。 ▲4.背板上下装饰铝条（4根）：采用优质铝合金经模具拉伸成型，表面经防氧化处理，总长为1095±5mm, 截面长31±2mm,宽为16±2mm，壁度为1.5mm之间。 ▲5.下横梁：采用优质铝合金经模具拉伸成型，表面经防氧化处理，总长为 1090±5mm, 截面长68±5 mm宽为65±5 mm，壁度为2~3mm之间。（横梁左右两边用长68±1mm宽69±1mm， PA材质封盖。） ▲6.上横梁：采用优质铝合金经模具拉伸成型，表面经防氧化处理，总长为1090±10mm； 截面长65±5 mm宽为53±5mm，壁度为2~3mm之间。（横梁左右两边用长62±5mm宽56±2mm， PA材质封盖。） ▲7.脚架：采用优质2mm热轧板模压后，经地氧化碳焊接而型，表面采用防锈静电喷银油处理。脚架形状为椎形，上圆直径为52±5mm，下圆直径为180±5mm，与优质脚板底4mm和脚面8mm厚热轧板焊接，地脚孔有四个孔，后脚横向两个孔距离为115±5mm，后脚两个孔与前脚孔距离为168±5 mm。 ▲8.背架：采用优质2.5mm热轧板与6mm热轧板模压后，经地氧化碳焊接而型，表面采用防锈静电喷银油处理。背架与下横梁固定孔距为80±5mm，背架与上横梁固定孔距为120±5mm ▲9.书网：采用∅6优质圆铁，经折弯、冲压、焊接成型，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大 写字板：采用多层板贴防火板，长为1100±5mm, 宽为300±5mm,厚度为18±2mm，后经PVC封边精制而成，牢固耐用，不裉色。写字板采用固定式，并可根据现场实际情况定制。 10.后期检测验收依据标准： SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 QB/T 4071-2010 《课桌椅》 |  |  |  |
| 3 | 椅 | 1.规格：500*504*870 ▲1.背胶板采用优质PA+GF多元素复合材料经模具注塑成型。椅背长450±3mm，宽456±3mm，胶壳平均厚度为4mm。 ▲2.座胶板采用优质PA+GF多元素复合材料经模具注塑成型。长453±3mm，宽469±3mm，胶壳平均厚度为4mm。 ▲3.整款产品钢架采用优质冷轧钢管（φ22xT1.5mm）经模具冲压焊接组合成型，牢靠稳固，表面经防静电喷涂处理。靠背采用自动回复装置，持久耐用，而且无回位噪音,背后倾仰度：25度±1度，背板座板颜色：彩色，脚轮：黑色2寸PU骆驼轮 4.后期检测验收依据标准： QB/T 4071-2010 《课桌椅》 |  |  |  |
| 4 | 梯形桌 | 1.规格：（长边825+短边335）*500*750 2.台面板：采用优质彩色三聚氰胺饰面的中密度纤维板为基材，经防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25MM，2MMPVC封边， 3.优质钢管圆脚架直径32*T1.2MM，表面经酸洗磷化防锈处理再静电喷涂，短边圆管脚带尼龙脚轮，加书网带书包挂钩。书网采用圆铁 Φ4 mm而成，产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 4.后期检测验收依据标准： SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 QB/T 4071-2010 《课桌椅》 |  |  |  |
| 5 | 花瓣形桌 | 1.规格：750*550*750 2.台面板：采用优质彩色三聚氰胺饰面的中密度纤维板为基材，经防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25MM，2MMPVC封边，圆弧台面，根据采购方需求深化设计。 3.优质钢管圆脚架直径32*T1.2MM，表面经酸洗磷化防锈处理再静电喷涂，直边圆管脚带尼龙脚轮，加书网带书包挂钩。书网采用圆铁 Φ4 mm而成，产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 4.后期检测验收依据标准： SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 QB/T 4071-2010 《课桌椅》 |  |  |  |
| 6 | 圆形桌 | 1.规格：Φ1900*750 2.台面板：采用优质彩色三聚氰胺饰面的中密度纤维板为基材，经防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25MM，2MMPVC封边， 3.优质钢管脚架直径60*T1.3MM，表面经酸洗磷化防锈处理再静电喷涂，桌面加双面翻盖走线，单面翻盖下安装三角形电源插板金属盒，标配四个方形插线孔，加书包挂钩，书网采用圆铁 Φ4 mm而成，产品表面经防锈、防污、淋化、静电喷涂处理。 4.后期检测验收依据标准： SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 |  |  |  |
| 7 | 椭圆弧形桌 | 1.规格：2300*850*750 2.台面板：采用优质彩色三聚氰胺饰面的中密度纤维板为基材，经防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25MM，2MMPVC封边，圆弧异形台面，根据采购方需求深化设计。 3台脚架采用优质电解钢板，板厚0.8MM，表面静电喷涂，配键盘架，主机面板外露，桌面含一个翻盖插线装置，翻盖下安装电源插板金属盒，可放升降显示屏，两人一屏及升降系统，（家具不含系统及显示屏）根据采购方需求开孔及配合走线设计。 4 后期检测验收依据标准： SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 |  |  |  |
| 8 | 带写字板的活动轮椅 | ▲1.规格：775 *762 *905mm,(盘：530*595*295，身：585*590*470） ▲2.椅子面彩色，规格≥宽585 mm×深590 mm×高470mm, 采用PP塑料，符合环保标准，背座镂空设计，带扶手。椅座可360度旋转的。 ▲3.写字板：规格≥长500 mm×宽300 mm，不小于16mm厚，面板PP全新塑料，带笔槽下层采用PA尼龙塑料，中间配有2.5mm厚钢板，承重不小于25公斤，隐藏式杯架，可360度旋转。写字板支架, 由铝合金折叠件和管壁不小于2.0mm厚电镀，尼龙设计的铝合金件旋转按钮 ▲4.支架：PA材质 ▲5.脚盘：PP材质，可以存放背包和个人用品 ▲6.脚轮：PA材质万向轮。 7.后期检测验收标准： QB/T 2280-2016《办公椅》 |  |  |  |

备注：

1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“四、具体技术要求”的内容，本表格中的“货物名称”、“招标规格”等内容与招标文件第二章项目需求中“四、具体技术要求”的内容不一致的，以本表格中的要求为准；；

2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标产品的技术参数应按《技术规格偏离表》中的要求提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。若《技术规格偏离表》中未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

5、证明资料（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。

6、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

### 七、商务需求偏离表

| 序号 | 目录 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 1.1货物免费保修期5年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |  |  |  |
|  |  | 1.2质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件。 |  |  |  |
|  |  | 1.3所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。 |  |  |  |
|  |  | 1.4投标人提供的服务必须与投标人在招标文件中承诺的范围一致。 |  |  |  |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |  |  |  |
| 3 | 违约责任 | 3.1投标人应按其投标文件中的承诺，如在生产过程中出现偷工减料，减少相关工艺，导致产品验收不合格，致使采购方使用拖延，影响采购方正常供应需求，则采购方有权根据《深圳经济特区政府采购条例》的规定对中标人进行处罚。 |  |  |  |
|  |  | 3.2投标人中标后，在生产过程中如果出现弄虚作假，经采购单位警告不改正，采购单位有权按照有关法律法规进行处理。 |  |  |  |
|  |  | 3.3保修期内如中标单位不及时响应采购单位维修要求，致使采购单位造成经济损失，或经多次通知仍不响应，采购单位有权扣除质保金，且质保期内的义务中标单位也仍不免责。 |  |  |  |
| 4 | 其他 | 4.1根据投标文件中的承诺及合同需求，进行其他售后服务工作。 |  |  |  |
|  |  | 4.2投标文件中必须响应各种售后服务并做出承诺，并可提供其它详细的额外优惠条件以及有关承诺。 |  |  |  |
|  |  | 4.3技术培训方案：对于售后产品，投标单位应该对采购方的保洁人员进行对家具的维护保养培训，定期检查。 |  |  |  |
|  |  | 4.4投标人在深圳设有直营或营业网点或售后服务机构，提供证明文件。有专门的售后服务团队及深圳市内售后服务电话：投标人须在投标文件中提供售后服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。提供近3个月社保证明。 |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 终身服务 | 保修期后，定期对货物进行维护保养及正常的零部件维修，不收取任何费用，需要更换零部件的，只收取零部件成本费用。 |  |  |  |
| 2 | 关于保修期后维修响应及故障解决时间 | 保修期后故障响应时间：由生产厂家提供售后服务，24小时内服务到位。 |  |  |  |
| 3 | 免费保修期外建议 | 免费保修期外，中标单位有义务向采购单位对维修家具等情况提出合理建议供采购单位考虑。 |  |  |  |
| （三）其他商务条款偏离表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1 交货期的要求：签订合同，确定样板，开始下单生产45天（日历日）内交付完毕。 |  |  |  |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |  |  |  |
|  |  | 1.3中标单位必须根据采购单位的地点、时间等其他要求进行交货，且所交货物必须是验收合格的产品。 |  |  |  |
|  |  | 1.4“具体技术要求”中注明的规格大部分为实测尺寸，但主体楼还在施工阶段，具体尺寸可能存在偏差，中标供应商须根据实际场地进行测量并经采购方同意后方可对尺寸进行相应调整（价格不作调整），单位为毫米（mm），且计量单位可能省略。 |  |  |  |
|  |  | 1.5确定中标人后10个工作日内签订合同 |  |  |  |
|  |  | 1.6本项目一次性交货，交货后由甲方对货物进行检测，如检测结果不合格，采购方有权返回货物至中标人，直到合格为止 |  |  |  |
|  |  | 1.7全部货物验收合格后，由中标人申请并提交相关资料，经采购人审核手续资料齐全后，10个工作日内付款给中标人。 |  |  |  |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |  |  |  |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、在生产过程和交货过程中，严格按照招标文件具体技术规格要求，在相关检测机构和部门进行抽检，且全部抽检结果合格。 |  |  |  |
|  |  | 2.3采购人有权要求第三方对质量进行全程质量监控，服务内容包括生产过程监督抽样及检测工作、出具家具质量验收报告（CMA）等内容，投标人需配合第三方监理工作；抽样或检测不合格的，所产生的所有费用由投标人承担。本项目所有原材料及家具成品，环保标准必须符合SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料有害物质限量》，质量及性能须符合现行有效的国家标准或相关标准。监理单位有权根据实际交货的产品确定检测标准。抽样为随机抽取，抽检的样品种类或数量可能会根据实际情况加以调整。如原材料、半成品、成品的检测结果不合格，中标企业应对同款产品或使用同类零部件的产品无条件退换货，直至提供合格的产品为止，否则视为违约。因首次检测不合格而导致的再次抽样、检测的费用由中标企业支付。检测样品由中标方提供，采购方不增加费用。因检测而导致的样品的破坏由中标方自行承担，破坏后的样品由企业免费增补并安装至采购单位指定地点。因监理方将成品抽样检测，暂时缺少的家具，为不影响采购方正常使用，中标方应提供可临时替用家具，直到新补的货物到位。 - 常规抽样费及差旅费：如抽样地点在深圳市内，则由家具监理方承担；如抽样地点在广东省内深圳市外，则三次以内的抽样费、差旅费用由家具监理方承担，三次以外的由中标企业承担。如抽样地点在广东省外，则所有的抽样费、差旅费由中标企业承担。所有样品的整改而导致的检测费、差旅费、抽样费由中标企业承担。 如因中标企业破坏已封样样品或封条，需要进行重新抽样，则抽样的人工费及交通费由中标企业承担。中标企业如偷换已封样样品，需要进行重新抽样，则抽样的检测费、人工费及交通费由中标企业承担。情节严重将将予以处罚。如中标企业的产品生产地点不在供应商注册登记的工厂地址，经甲方同意，监理单位可前往抽样；但如果生产地点涉及一个以上，或不在深圳市内，监理方有权向中标企业加收人工费及交通费。 |  |  |  |
| 3 | 关于生产 | 3.1所有产品必须送样到采购单位确定颜色、样式、抽检报告合格后方进行大货生产。每份货物需有采购单位logo及所属科室。 |  |  |  |
|  |  | 3.2在生产前，中标单位有实地核实尺寸的责任，中标单位必须到采购单位现场测量场地及确认尺寸是否符合现有场地要求，如中标单位盲目生产或未确认尺寸是否能就场地进行安装，所产生的后果均有中标单位自行负责。 |  |  |  |
|  |  | 3.3生产过程中，中标单位应无条件接受采购方的监督、检查。有必要时，应按照采购单位的要求进行成品样板间家具的生产，否则一切后果由中标单位负责。 |  |  |  |
| 4 | 关于付款 | 4.1合同签订后10个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款。 |  |  |  |
|  |  | 4.2本项目一次交付，货物完成安装及顺利验收合格后，即采购人签署验收报告后10个工作日内，支付70%款项。 |  |  |  |
|  |  | 4.3因政府其他部门核批导致付款延迟的，中标人不得因此要求采购人承担相关责任。 |  |  |  |
|  |  | 4.4 付款方式以签订合同为准。 |  |  |  |

备注：

1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件第二章“七、商务需求”的内容分别对应“（一）免费保修期内售后服务要求、（二）免费保修期外售后服务要求、（三）其他商务要求”的内容进行填写。

2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。

3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按废标处理。

4.开标一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以开标一览表填写的“交货期”为准。

### 八、投标人认为需要加以说明的其他内容

（信息公开部分的内容到此为止！往下为信息不公开部分。）

- 投标文件附件（信息不公开部分）

### 一、法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：签发日期：单位：

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：性别：年龄：

联系电话：手机：

身份证号码：职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：年月日

### 三、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1、项目交货期、实施进度表

2、相关配套措施

（备注：该部分须与“技术保障措施”、“施工安全保障措施”、“商务需求”等部分承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）

### 四、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1、免费保修期；

2、故障或技术支持响应时间；

3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施

4、质量保证及违约承诺。

（备注：该部分须与“商务需求”承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）

## 第四章政府采购合同的签订、履约及验收

### 一、重要提示

（一）中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件和投标文件内容与采购单位签订书面合同，合同书应采用本招标文件规定的合同样本；

（二）中标人如不按招标文件第二册通用条款第47.1款的规定与采购单位签订合同，则政府集中采购机构将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给政府集中采购机构造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应法律责任；

（三）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；

（四）采购人与中标人签订的合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

（五）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

如未按照规定公告政府采购合同的，由财政部门责令限期改正、给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报。

（六）《深圳经济特区政府采购条例》规定：供应商在政府采购中，未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

（七）供应商必须诚信投标，对项目需求进行实质性响应。采购单位（或深圳市政府采购中心）将组织聘请第三方专业机构（必要时，邀请参加本项目投标的供应商）实施项目履约验收，如未按合同履约，将按上述第（七）条规定进行处理。

## 二、合同条款及格式

#### 有专业类别的格式合同范本请选择相应的合同

（仅供参考）

采购人：

供应商：

根据中共深圳市委党校招标项目的投标结果，由单位为中标方。按照《中华人民共和国合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市（以下简称甲方）和单位（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：

第一条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量详见。

第二条合同价款

本合同项下总价款为（大写）人民币，分项价款详见。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

第四条质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

第五条交货和验收

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行质量验收。

第六条保修及其他服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

2、保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

第七条货款支付

第八条违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】% 。

３、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达天，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第４９条、第５０条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十一条合同生效及其他

1、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）号招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式份，甲、乙方双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

甲方（采购人）：   （盖章）       乙方（供应商）：    （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日